# 参数设置

| P3.006=50 P3.100=38 P3.101=30 P3.102=50 P3.103=20 | P3.100含义：回原模式 P3.006含义：走定长的速度 P3.101含义：触发回原状态后，达到这个力就反转 P3.102含义：回原搜索速度 P3.103含义：回原爬行速度 |
| --- | --- |
| P8.040=15 | P8.040含义：定义DI2伺服输出回原完成接到I点 |
| P8.036=23 | P8.036含义：定义DI0伺服输出扭矩到达接到I点 |
| P8.009=34 | P8.009含义：定义DI1回原启动接到Q点 |
| P2.002=0 | P2.002含义：控制模式：速度模式 |
| PB.020=站号 | PB.020含义：站号 |

PB.020=站号

为进行modbus通讯时的伺服站号：

用焊线的方式实际上是把反转当成回原，反转的角度就是回原的距离，所以需要

接Q点;

焊脚10：使PLC给伺服输出回原命令、

焊脚33：使PLC给伺服输出使能，

焊角11：PLC的输出公共端如果是24V，则11角接0V,

PLC的输出公共端如果是0V，则11角接24V,

接I点：

焊脚2 和焊脚6：接电源的0v(直流电)

焊脚3：伺服把回原完成信号发给PLC.

焊脚7：伺服把扭矩到达信号发给PLC .

PLC的公共端M接24V+

以下参数无需设置

通讯P4.002给速度=41027=数据类型VD

通讯P5.26用作判断扭矩到达标准=41302=VW

通信3.104走定长=40873=VD

通信PD.053反馈扭矩=43382=VW

P5.21=A3S的扭矩限制默认值为3000

操作步骤：

- EEP:参数保存

- F- RST:恢复出厂设置

F- RCL:报警清除

设完参数要执行参数保存操作。